Урок первый.

Для начала выбираем диаметр печи, к примеру 900 мм. Первый ряд кладем стоймя.
- ставим кирпич стоймя по центру оси.
 
- в редакторе срезаем верх кирпича (создаем пяту для первого ряда).
 

- делаем из него клиновой кирпич
 

- прежде чем выйти с редактора нужно убрать все вспомогающие линии.
Теперь можно создать нулевой ряд. Поворачиваем этот кирпич относительно центра печи, выделяем кирпич и инструментом "повернуть" с нажатием
кнопки Ctrl , поставили рядом и делаем умножение на нужное количество (в данном случае на сорок).

Урок 2.

- строим две вспомогательные плоскости.

- ставим половинку кирпича на вершину купола. В редакторе делаем из него клиновой кирпич.


- с помощью инструмента "повернуть" укладываем половинки от первого ряда почти до вершины. Для удобства несколько кирпичей первого ряда убираем. Так же убираем плоскость в виде круга.

- плоскости поворачиваем (совмещая с краями нижних граней)

- для удобства, отодвигаем в сторону верхлежащий кирпич.

- в редакторе делаем обрезку кирпича по двум плоскостям.

- после выхода из редактора можно сделать проверку правильности подрезки кирпича, повернув его с умножением относительно вертикальной оси.

- дальше делаем в таком же порядке до седьмого ряда включительно.
- последние три ряда делаем не поворачивая вспомогательные плоскости, т.е. кирпичи идут на сужение к вершине.

- вот что получилось.

- поворачиваем кирпичи всех рядов.


Арку устья печи построить не сложно. Достигнуто главная задача - это размеры клиньев каждого ряда. Теперь их просто напилить по полученным размерам и можно приступать к реальной постройке помпейской печи. Естественно понадобится небольшая подгонка, погрешности на разметку и на распиловку.