ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ<1>

| Специалист по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование профессионального стандарта) |  |  |

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение простых общестроительных и трубо-печных работ»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Установка, изготовление, ремонт некапитальных хозяйственно-бытовых печей »	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение выполнения общестроительных и трубо-печных работ средней сложности»	18

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по изготовлению и ремонту капитальных хозяйственно-бытовых печей с использованием технической, проектной документации или ГОСТ» …………...……….…………………………………………………………28

3.5. Обобщенная трудовая функция «Организация производственной деятельности подразделений организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей»   .……....38

3.6. Обобщенная трудовая функция «Управление деятельностью организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей» …………………………………………….44

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	49

# I. Общие сведения

| Изготовление и ремонт хозяйственно-бытовых печей |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение населения безопасными высокоэффективными печными устройствами, применяемыми в быту для отопления, приготовления пищи, горячей воды и других хозяйственных нужд

Группа занятий:

| 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве | 7112 | Каменщики (по кирпичу и камню) и рабочие родственных занятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 2142 | Инженеры по гражданскому строительству | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| 3123 | Мастер (бригадир) в строительстве | - | - |  |
| (код ОКЗ<2>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.9 | Работы строительные специализированные прочие |
| --- | --- |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| (код ОКВЭД<3>) | (наименование вида экономической деятельности) |

- Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квали-фикации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение простых общестроительных и трубо-печных работ | 2 | Выполнение подготовительных мероприятий для производства трубо-печных работ | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение сопутствующих мероприятий для производства трубо-печных работ | А/02.2 |  |
|  |  |  | Установка и подготовка к работе простых полносборных хозяйственно-бытовых печей заводского изготовления | А/03.2 |  |
| ИВ | Установка, изготовление, ремонт некапитальных хозяйственно-бытовых печей | 3 | Подбор и согласование с заказчиками образцов некапитальных хозяйственно-бытовых печей и мест их размещения | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Изготовление из мелкоштучных кладочных материалов некапитальных хозяйственно-бытовых печей | В/02.3 |  |
|  |  |  | Ремонт хозяйственно-бытовых печей и дымовых труб | В/03.3 |  |
| CС | Обеспечение выполнения общестроительных и трубо-печных работ средней сложности | 4 | Установка и замена печных приборов в хозяйственно-бытовых печах | С/01.4 | 4 |
|  |  |  | Организационное обеспечение устройства оснований и фундаментов под хозяйственно-бытовые печи | С/02.4 |  |
|  |  |  | Футеровка топливников хозяйственно-бытовых печей | С/03.4 |  |
|  |  |  | Изготовление и ремонт дымовых труб из мелкоштучных кладочных материалов для хозяйственно-бытовых печей | С/04.4 |  |
|  |  |  | Подвешивание дымоходов при ремонте, реконструкции дымоходов и хозяйственно-бытовых печей | С/05.4 |  |
| D | Выполнение работ по изготовлению и ремонту капитальных хозяйственно-бытовых печей с использованием технической, проектной документации или ГОСТ | 4 | Подбор и согласование с заказчиками образцов капитальных хозяйственно-бытовых печей | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Изготовление капитальных хозяйственно-бытовых печей из мелкоштучных кладочных материалов с использованием готовой технической, проектной документации | D/02.4 |  |
|  |  |  | Изготовление хозяйственно-бытовых печей с использованием стандартизированных элементов конструкций и топок | D/03.4 |  |
| Е | Организация производственной деятельности подразделений организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей | 5 | Обеспечение объектов строительства хозяйственно-бытовых печей материалами, инструментами, инвентарем, инвентарными приспособлениями и печными изделиями | Е/01.5 | 5 |
|  |  |  | Оперативное руководство производственной деятельностью подразделений организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей | Е/02.5 |  |
|  |  |  | Разработка стандартов организации на изготовление хозяйственно-бытовых печей индивидуальных конструкций | Е/03.5 |  |
|  |  |  | Внесение изменений в проектную документацию на изготовление хозяйственно-бытовых печей | Е/04.5 |  |
| F | Управление деятельностью организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей | 6 | Стратегическое управление деятельностью организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей | F/01.6 | 6 |
|  |  |  | Оперативное управление производственной деятельностью организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей | F/02.6 |  |
|  |  |  | Организация финансово-хозяйственной деятельности организации по ремонту хозяйственно-бытовых печей | F/03.6 |  |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых общестроительных и трубо-печных работ | Код | А | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Подсобный рабочий Разнорабочий |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Программы переподготовки рабочих или Краткосрочное обучение или инструктаж |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 9313 | Неквалифицированные рабочие, занятые на строительстве зданий |
| ЕТКС<4> | § 272 | Подсобный рабочий (2-й разряд) |
| ОКПДТР<5> | 16771 | Подсобный рабочий |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных мероприятий для производства трубо-печных работ | Код | А/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение подготовительных мероприятий для производства трубо-печных работ |
| --- | --- |
|  | Обустройство рабочего места для проведения подготовительных мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Подбор и приспособление ручного и механизированного инструмента для проведения подготовительных мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Очистка, заточка, заправка, регулировка и наладка инструментов, применяемых при трубо-печных работах |
|  | Подготовка инструмента, инвентаря и инвентарных приспособлений для ремонтных трубо-печных работ |
|  | Подбор и определение исправности средств индивидуальной защиты для проведения подготовительных мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Ограждение зон, представляющих опасность для людей и животных, в месте проведения трубо-печных работ |
|  | Очистка зоны проведения трубо-печных работ от мусора и посторонних предметов |
|  | Перемещение вручную, погрузка, разгрузка, транспортировка инструментов, материалов и сопутствующих грузов для производства трубо-печных работ |
|  | Применение такелажного оборудования по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Установка конструкций для крепления перемещаемых материалов, необходимых для производства трубо-печных работ |
|  | Очистка и протирка от покрытий, используемых при упаковке, очагов и печных приборов |
|  | Проверка комплектности очагов и печных приборов |
|  | Приготовление кладочных растворов, бетонных смесей и мастик для производства трубо-печных работ с применением ручных инструментов и растворосмесителей |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда при выполнении подготовительных мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Определять исправность средств индивидуальной защиты для производства подготовительных мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Подбирать и приспосабливать ручной и механизированный инструмент для выполнения технологического процесса |
|  | Монтировать конструкции для крепления перемещаемых материалов, необходимых для производства трубо-печных работ |
|  | Применять такелажное оборудование по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Производить дефектовку и калибровку кирпича по размерам для производства трубо-печных работ |
|  | Готовить сухие смеси и растворы для производства трубо-печных работ с применением ручных и механизированных инструментов |
|  | Готовить поверхности печей и труб под покраску, шпатлевание и грунтование |
|  | Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при производстве трубо-печных работ |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности при проведении трубо-печных работ |
|  | Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов |
|  | Правила пользования индивидуальными средствами защиты |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы инвентаря и инвентарных приспособлений для ремонтных трубо-печных работ |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы ручного и механизированного инструмента для проведения трубо-печных работ |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Сортамент и маркировку применяемых при производстве трубо-печных работ материалов |
|  | Способы приготовления растворов для простой отделки поверхностей печей |
|  | Основные требования, предъявляемые к качеству кирпича и раствора |
|  | Основы стропальных и такелажных работ |
|  | Профессиональную терминологию в области трубо-печных работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сопутствующих мероприятий для производства трубо-печных работ | Код | А/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение сопутствующих мероприятий для производства трубо-печных работ |
| --- | --- |
|  | Обустройство рабочего места для проведения сопутствующих мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Подбор и приспособление ручного и механизированного инструмента для проведения сопутствующих мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Подбор и определение исправности средств индивидуальной защиты для проведения сопутствующих мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Снятие фасок и зачистка граней строительных материалов от облоя при производстве трубо-печных работ |
|  | Очистка от старого раствора кирпичей, изразцов и печных приборов |
|  | Проведение разборки (полной и частичной) дымовых труб, очагов и печей, подлежащих ремонту, кроме облицованных изразцами |
|  | Резка и колка ручным и механизированным инструментом кирпича по готовой разметке |
|  | Обработка ручным и механизированным инструментом искусственных и натуральных строительных материалов по готовой разметке |
|  | Швабровка печи, дымовой трубы и вентиляционного канала |
|  | Очистка, обработка и подготовка под покраску, шпатлевание, грунтование поверхностей готового изделия и облицовочных строительных материалов |
|  | Дефектовка и калибровка кирпича по размерам для производства трубо-печных работ |
|  | Проверка пригодности материалов для производства трубо-печных работ |
|  | Зачистка лицевой поверхности печи, очага и дымовой трубы, затирка швов |
|  | Выполнение строительных работ по изготовлению подошвы, оснований и кладке фундаментов под хозяйственно-бытовой печи под контролем работника более высокого уровня квалификации |
|  | Уборка рабочего места после окончания проведения трубо-печных работ |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда при выполнении сопутствующих мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Определять исправность средств индивидуальной защиты для производства сопутствующих мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Подбирать и приспосабливать ручной и механизированный инструмент для выполнения технологического процесса |
|  | Снимать фаски и зачищать грани строительных материалов от облоя при производстве трубо-печных работ |
|  | Проводить разборку (полную и частичную) дымовых труб, очагов и печей, подлежащих ремонту, кроме облицованных изразцами |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом при резке и колке кирпича по готовой разметке |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом при обработке искусственных и натуральных строительных материалов по готовой разметке |
|  | Осуществлять швабровку печи, дымовой трубы и вентиляционного канала |
|  | Осуществлять зачистку лицевой поверхности печи, очага и дымовой трубы, затирку швов |
|  | Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при производстве трубо-печных работ |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении трубо-печных работ |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы инвентаря и инвентарных приспособлений для ремонтных трубо-печных работ |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы ручного и механизированного инструмента для проведения трубо-печных работ |
|  | Основные виды материалов, применяемых при производстве трубо-печных работ |
|  | Основные требования, предъявляемые к качеству кирпича и раствора |
|  | Виды брака и способы его выявления, предупреждения и устранения |
|  | Профессиональную терминологию в области трубо-печных работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Установка и подготовка к работе простых полносборных хозяйственно-бытовых печей заводского изготовления | Код | А/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания от работника более высокого уровня квалификации на установку простых полносборных хозяйственно-бытовых печей заводского изготовления |
| --- | --- |
|  | Изучение сопроводительной технической документации изготовителей по установке и эксплуатации простых полносборных хозяйственно-бытовых печей заводского изготовления |
|  | Обустройство рабочего места для проведения работ по изготовлению простых полносборных хозяйственно-бытовых печей заводского изготовления |
|  | Подбор и определение исправности инструментов, средств индивидуальной защиты |
|  | Определение мест установки простых полносборных хозяйственно-бытовых печей заводского изготовления в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности |
|  | Обеспечение противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов до хозяйственно-бытовых печей |
|  | Изготовление для хозяйственно-бытовых печей оснований из кирпича, плит, камней или других негорючих материалов |
|  | Устройство предтопочных листов требуемых размеров, изготовленных из негорючего материала |
|  | Устройство простых дымоходов из труб и соединение их с имеющимися дымовыми каналами здания (строения) |
|  | Уборка рабочего места после окончания проведения трубо-печных работ |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Определять место установки хозяйственно-бытовых печей в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности |
|  | Читать эскизы и чертежи, содержащиеся в сопроводительной технической документации изготовителя по установке и эксплуатации хозяйственно-бытовых печей |
|  | Определять противопожарные разделки (отступки) от конструкций из горючих материалов до хозяйственно-бытовых печей |
|  | Устраивать для хозяйственно-бытовых печей простые основания из кирпича, плит, камня или другого негорючего материала |
|  | Устраивать простые дымоходы из труб и соединять их с имеющимися дымовыми каналами зданий (строений) |
| Необходимые знания | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Требования охраны труда и производственной санитарии при проведении трубо-печных работ |
|  | Руководство (инструкция) по установке и эксплуатации металлической печи |
|  | Виды, назначение, устройство и принцип работы инвентаря и инвентарных приспособлений для ремонтных трубо-печных работ |
|  | Виды, назначение, устройство и принцип работы ручного и механизированного инструмента для проведения трубо-печных работ |
|  | Основные виды материалов, применяемых при производстве трубо-печных работ |
|  | Виды и технологии устройства оснований для печей различных конструкций |
|  | Виды брака и способы его выявления, предупреждения и устранения |
|  | Профессиональную терминологию в области трубо-печных работ |
|  | Размеры и место размещения предтопочного листа из негорючего материала для размещения на полу из горючих материалов |
|  | Способы установки простых металлических печей и дымовых труб |
|  | Правила использования вентиляционных, газовых и дымовых каналов |
|  | Правила пользования индивидуальными средствами защиты |
|  | Признаки отравления угарным газом |
|  | Правила по оказанию первой доврачебной помощи |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Установка, изготовление, ремонт некапитальных хозяйственно-бытовых печей | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер общестроительных работ Печник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7112 | Каменщики (по кирпичу и камню) и рабочие родственных занятий |
|  | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
| ЕТКС | § 325 | Печник 2-го разряда |
|  | § 326 | Печник (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 16600 | Печник |
| ОКСО<6> | 2.08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
|  | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подбор и согласование с заказчиками образцов некапитальных хозяйственно-бытовых печей и мест их размещения | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на подбор и согласование с заказчиками образцов некапитальных хозяйственно-бытовых печей и мест их размещения |
| --- | --- |
|  | Фиксация пожеланий заказчиков о назначении, мощности, внешнем виде, габаритах и месте монтажа хозяйственно-бытовых печи для последующего оформления исходных технических документов (технических заданий) для проведения трубо-печных работ |
|  | Осмотр места монтажа некапитальной хозяйственно-бытовой печи |
|  | Определение теплопотерь помещений, в которые планируется устанавливать отопительные некапитальные хозяйственно-бытовые печи |
|  | Определение мест монтажа некапитальных хозяйственно-бытовых печей в помещениях с учетом планировочного решения здания (строения) и расположения дымовых и вентиляционных каналов |
|  | Подбор и предъявление заказчикам изображений типовых конструкций некапитальных хозяйственно-бытовых печей , отвечающих его пожеланиям, а также требованиям унификации элементов, экономичности и пожарной безопасности |
|  | Ознакомление заказчиков с сортаментом применяемых с выбранными очагами иных вариантов и видов печных приборов |
|  | Ознакомление заказчиков с возможными обязательными дополнительными работами, производимыми при установке выбранного очага (изготовление основания для очага, предтопочного листа, полов и разделок из негорючих материалов) |
|  | Разъяснение заказчикам требований инструкций изготовителя по установке и безопасной эксплуатации выбранного очага |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о поступлении от заказчика требований и работ, отличающихся от стандартных условий |
| Необходимые умения | Пользоваться прикладными компьютерными программами, применяемыми в сфере трубо-печных работ с целью поиска и демонстрации заказчикам вариантов очагов в зависимости от мест их размещения |
|  | Определять места установки очагов с учетом пожеланий заказчиков и пожарной безопасности |
|  | Читать эскизы и чертежи, содержащиеся в сопроводительной технической документации изготовителя по установке и эксплуатации очагов |
|  | Определять противопожарные разделки (отступки) от конструкций из горючих материалов до очагов |
|  | Устраивать для очагов простые основания из кирпича, плит, камней и других негорючих материалов |
|  | Устраивать простые дымоходы из труб и соединения их с имеющимися дымовыми каналами зданий (строений) |
| Необходимые знания | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Виды и технологии устройства оснований для печей различных конструкций |
|  | Типы и виды очагов для сезонного использования |
|  | Размеры и место размещения предтопочного листа из негорючего материала для размещения на полу из горючих материалов |
|  | Профессиональную терминологию в области трубо-печных работ |
|  | Способы установки простых металлических печей и дымовых труб |
|  | Правила использования вентиляционных, газовых и дымовых каналов |
|  | Базовые офисные компьютерные программы |
|  | Прикладные программы, применимые в сфере трубо-печных работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление из мелкоштучных кладочных материалов некапитальных хозяйственно-бытовых печей | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания от работника более высокого уровня квалификации на изготовление из мелкоштучных кладочных материалов некапитальных хозяйственно-бытовых печей |
| --- | --- |
|  | Определение мест кладки некапитальных хозяйственно-бытовых печей в соответствии с пожеланиями заказчика и правилами пожарной безопасности |
|  | Графическое оформление эскизов и схем кладки некапитальных хозяйственно-бытовых печей с реализацией заданных заказчиком функций и индивидуальных параметров очага |
|  | Изготовление схем организации рабочего места для кладки некапитальных хозяйственно-бытовых печей на улице, с учетом климатических особенностей (под открытым небом, под навесом) |
|  | Изготовление схем организации рабочего места для кладки некапитальных хозяйственно-бытовых печей в помещениях, в зависимости от мест размещения очагов (у стены, в углу, в перегородке) |
|  | Обустройство рабочего места для проведения работ по кладке некапитальных хозяйственно-бытовых печей с учетом мест размещения очага |
|  | Подбор и определение исправности инструмента, средств индивидуальной защиты для проведения работ по кладке некапитальных хозяйственно-бытовых печей |
|  | Организация выполнения подготовительных и сопутствующих мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Разметка противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов до очага |
|  | Изготовление для некапитальных хозяйственно-бытовых печей оснований из кирпича, плит, камней и других негорючих материалов |
|  | Изготовление и согласование с работником более высокого уровня квалификации рабочих чертежей с порядовками для кладки некапитальных хозяйственно-бытовых печей |
|  | Кладка из мелкоштучных кладочных материалов типовых некапитальных хозяйственно-бытовых печей согласно порядовкам с соблюдением горизонтальности рядов, вертикальности углов, формы и размеров внутренних каналов |
|  | Кладка из строительных блоков типовых некапитальных хозяйственно-бытовых печей заводского изготовления в соответствии с сопроводительной технической документацией изготовителей очагов |
|  | Установка закладных деталей и печных приборов в некапитальные хозяйственно-бытовые печи |
|  | Изготовление дымоходов из труб и соединение их с имеющимися дымовыми каналами помещений |
|  | Присоединение некапитальных хозяйственно-бытовых печей к дымоходам |
|  | Устройство перед некапитальными хозяйственно-бытовыми печами предтопочных листов требуемых размеров, изготовленных из негорючего материала (при наличии пола из горючих материалов) |
|  | Осуществление сушки некапитальных хозяйственно-бытовых печей путем пробных топок |
|  | Уборка рабочего места после окончания проведения трубо-печных работ |
|  | Осуществление приемки-сдачи трубо-печных работ путем проведения контрольных топок очагов в присутствии работников более высокого уровня квалификации и заказчиков |
|  | Своевременное информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Определять места кладки типовых некапитальных хозяйственно-бытовых печей в соответствии с правилами пожарной безопасности |
|  | Оформлять эскизы и схемы кладки типовых некапитальных хозяйственно-бытовых печей |
|  | Изготавливать схемы организации рабочего места при кладке типовых некапитальных хозяйственно-бытовых печей на улице и в помещении в зависимости от места размещения очага |
|  | Обустраивать рабочее место для выполнения трубо-печных работ |
|  | Подбирать инструменты, инвентарь и инвентарные приспособления для проведения работ по кладке хозяйственно-бытовых печей |
|  | Подбирать и определять исправность средств индивидуальной защиты для проведения работ по кладке хозяйственно-бытовых печей |
|  | Выполнять подготовительные и сопутствующие мероприятия для производства трубо-печных работ |
|  | Размечать противопожарные разделки (отступки) от конструкций из горючих материалов до очагов |
|  | Устраивать для типовых некапитальных хозяйственно-бытовых печей основания из кирпича, плит, камня, другого негорючего материала |
|  | Проводить кладку из мелкоштучных кладочных материалов типовых некапитальных хозяйственно-бытовых печей согласно порядовке с соблюдением горизонтальности рядов, вертикальности углов, формы и размеров внутренних каналов |
|  | Производить монтаж типовых некапитальных хозяйственно-бытовых печей заводского изготовления из сборных блоков |
|  | Производить установку, замену, укрепление печных приборов в хозяйственно-бытовые печи |
|  | Устраивать дымоходы из труб и соединять их с имеющимися дымовыми каналами |
|  | Присоединять хозяйственно-бытовые печи к дымоходам |
|  | Осуществлять сушку вновь выложенных хозяйственно-бытовых печей |
|  | Проводить приёмо-сдаточные печные работы |
| Необходимые знания | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Требования охраны труда и производственной санитарии при проведении трубо-печных работ |
|  | Упрощенные методы подбора хозяйственно-бытовых печей |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы инвентаря и инвентарных приспособлений для ремонтных трубо-печных работ |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы ручного и механизированного инструмента для проведения трубо-печных работ |
|  | Основные виды материалов, применяемых при производстве трубо-печных работ |
|  | Виды и технологии устройства оснований для печей различных конструкций |
|  | Рабочие операции кладки печей |
|  | Виды брака материалов и печных приборов, способы их выявления, предупреждения и устранения |
|  | Профессиональную терминологию в области трубо-печных работ |
|  | Правила использования вентиляционных, газовых и дымовых каналов |
|  | Правила пользования индивидуальными средствами защиты |
|  | Признаки отравления угарным газом |
|  | Правила по оказанию первой доврачебной помощи |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт некапитальных хозяйственно-бытовых печей и дымовых труб | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на ремонт хозяйственно-бытовых печей и дымовых труб от работника более высокого уровня квалификации |
| --- | --- |
|  | Изучение эскизов и схем кладки хозяйственно-бытовых печей и дымовых труб (при наличии) |
|  | Подбор и определение исправности инструмента, средств индивидуальной защиты для проведения трубо-печных работ |
|  | Обустройство рабочего места для проведения работ по ремонту хозяйственно-бытовых печей и дымовых труб с учетом места размещения очагов |
|  | Осмотр хозяйственно-бытовых печей и дымовых труб с целью выявления неисправностей и причин их возникновения |
|  | Организация выполнения подготовительных и сопутствующих мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Проверка соответствия действующим противопожарным нормам и правилам противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов до очагов |
|  | Укрепление, извлечение, ремонт, замена закладных деталей и печных приборов хозяйственно-бытовых печей |
|  | Замена отдельных поврежденных строительных мелкоштучных деталей в хозяйственно-бытовых печах и дымовых трубах |
|  | Заделка трещин раствором в кладках хозяйственно-бытовых печей и дымовых трубах |
|  | Проверка герметичности, укрепление и мелкий ремонт простых дымоходов из труб |
|  | Уборка рабочего места после окончания проведения трубо-печных работ |
|  | Осуществление приемки-сдачи ремонтных трубо-печных работ путем проведения контрольных топок очагов в присутствии работников более высокого уровня квалификации и заказчиков |
|  | Своевременное информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Изготавливать схемы организации рабочего места при ремонте некапитальных хозяйственно-бытовых печей и дымовых труб на улице и в помещении в зависимости от места размещения очага |
|  | Читать эскизы и схемы кладки некапитальных хозяйственно-бытовых печей и дымовых труб |
|  | Обустраивать рабочее место для выполнения ремонтных трубо-печных работ в зависимости от места размещения очага |
|  | Подбирать инструменты, инвентарь и инвентарные приспособления для проведения ремонтных трубо-печных работ |
|  | Подбирать и определять исправность средств индивидуальной защиты для проведения ремонтных трубо-печных работ |
|  | Выполнять подготовительные и сопутствующие мероприятия для производства ремонтных трубо-печных работ |
|  | Выявлять неисправности некапитальных хозяйственно-бытовых печей и дымовых труб, печных приборов и причины их возникновения |
|  | Определять соответствие противопожарным нормам и правилам противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов до очагов |
|  | Устраивать для некапитальных хозяйственно-бытовых печей оснований из кирпича, плит, камня, другого негорючего материала |
|  | Проводить кладки кирпичных и блочных некапитальных хозяйственно-бытовых печей и дымовых труб согласно порядовке с соблюдением горизонтальности рядов, вертикальности углов, формы и размеров внутренних каналов |
|  | Производить замену отдельных поврежденных строительных мелкоштучных изделий |
|  | Производить монтаж некапитальных хозяйственно-бытовых печей заводского изготовления из сборных блоков |
|  | Производить установку, замену, укрепление печных приборов в некапитальные хозяйственно-бытовые печи |
|  | Устраивать дымоходы из труб и соединять их с имеющимися дымовыми каналами |
|  | Присоединять некапитальные хозяйственно-бытовые печи к дымоходам |
|  | Проводить приёмо-сдаточные печные работы |
| Необходимые знания | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Требования охраны труда и производственной санитарии при проведении трубо-печных работ |
|  | Упрощенные методы подбора хозяйственно-бытовых печей |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы инвентаря и инвентарных приспособлений для ремонтных трубо-печных работ |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы ручного и механизированного инструмента для проведения трубо-печных работ |
|  | Основные виды материалов, применяемых при производстве трубо-печных работ |
|  | Виды и технологии устройства закладных деталей, печных приборов, оснований для хозяйственно-бытовых печей различных конструкций |
|  | Рабочие операции кладки печей |
|  | Виды брака материалов и печных приборов, способы их выявления, предупреждения и устранения |
|  | Профессиональную терминологию в области трубо-печных работ |
|  | Правила использования вентиляционных, газовых и дымовых каналов |
|  | Правила пользования индивидуальными средствами защиты |
|  | Признаки отравления угарным газом |
|  | Правила по оказанию первой доврачебной помощи |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение выполнения общестроительных и трубо-печных работ средней сложности | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер (бригадир) в строительстве Производитель работ |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное (техническое) образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3123 | Мастера (бригадиры) в строительстве |
|  | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
| ЕТКС | § 327 | Печник (4-й разряд) |
| ЕКС<4> | - | Техник по подготовке производства |
| ОКПДТР | 16600 | Печник |
| ОКСО | 2.08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Установка и замена печных приборов в хозяйственно-бытовых печах | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на установку и замену печных приборов в хозяйственно-бытовых печах |
| --- | --- |
|  | Изучение сопроводительной технической документации изготовителя по установке и эксплуатации печных приборов |
|  | Обустройство рабочего места для проведения работ по установке и эксплуатации печных приборов |
|  | Подбор и определение исправности инструмента, средств индивидуальной защиты для проведения работ по установке и эксплуатации печных приборов |
|  | Проверка печных приборов на наличие брака и дефектов |
|  | Установка и замена печных приборов из листовой стали и чугуна, изготовленных в соответствии с требованиями стандартов и технических условий |
|  | Установка и замена предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала |
|  | Замазка трещин и зазоров в кладке печей и по периметру печных приборов глиняным раствором |
|  | Уборка рабочего места после окончания проведения трубо-печных работ |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Читать эскизы и чертежи, содержащиеся в сопроводительной технической документации изготовителя по установке и эксплуатации печных приборов |
|  | Подбирать инструмент для проведения работ по установке, замене, укреплению печных приборов |
|  | Подбирать и определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Выявлять брак и дефекты печных приборов |
|  | Производить установку, замену, укрепление печных приборов из листовой стали и чугуна |
|  | Заделывать трещины и зазоры в кладке печей и по периметру печных приборов глиняным раствором |
| Необходимые знания | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Требования охраны труда и производственной санитарии при проведении трубо-печных работ |
|  | Руководство (инструкция, техническая документация) по установке, замене, укреплению печного прибора |
|  | Виды брака и способы его выявления, предупреждения и устранения |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы инвентаря и инвентарных приспособлений для ремонтных трубо-печных работ |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы ручного и механизированного инструмента для проведения трубо-печных работ |
|  | Сортамент и маркировку применяемых при производстве трубо-печных работ материалов |
|  | Основные виды материалов, применяемых при производстве трубо-печных работ |
|  | Профессиональную терминологию в области трубо-печных работ |
|  | Правила использования вентиляционных, газовых и дымовых каналов |
|  | Правила пользования индивидуальными средствами защиты |
|  | Признаки отравления угарным газом |
|  | Правила по оказанию первой доврачебной помощи |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организационное обеспечение устройства оснований и фундаментов под хозяйственно-бытовые печи | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на организацию работ по изготовлению оснований и фундаментов под хозяйственно-бытовые печи |
| --- | --- |
|  | Изучение технической документации изготовителя на хозяйственно-бытовые печи и анализ информации о её габаритах |
|  | Изучение планов помещений с привязкой имеющихся систем вентиляции, дымоотводов, дымовых труб и фундаментов |
|  | Восстановление (изготовление) планов помещений (при их отсутствии) с привязкой имеющихся систем вентиляции, дымоотводов, дымовых труб и фундаментов |
|  | Осмотр стен и фундаментов зданий (строений) с целью определения конструкций и видов применяемых при их строительстве материалов, а также видимых дефектов |
|  | Осмотр полов и половых балок зданий (строений) с целью определения видимых дефектов |
|  | Подготовка предложений о проведении дополнительных технических обследований и экспертиз грунтов, перекрытий, полов в месте планируемого изготовления фундамента и очага |
|  | Подготовка проектов технических заданий на изготовление оснований и фундаментов под хозяйственно-бытовые печи на основании данных, характеризующих их назначение, конструктивные и технологические особенности и условий эксплуатации |
|  | Подготовка предложений о проведении дополнительных усилений перекрытий и полов в месте планируемого размещения фундамента и очага |
|  | Выполнение вспомогательных работ при изготовлении специальных оснований (надземных фундаментов) для верхних ярусов двухярусных отопительных печей |
|  | Организационное обеспечение уборки рабочего места после окончания проведения строительно-монтажных работ по изготовлению оснований и фундаментов под хозяйственно-бытовые печи |
|  | Проведение приемки-сдачи работ по изготовлению оснований и фундаментов под хозяйственно-бытовые печи в присутствии работника более высокого уровня квалификации |
|  | Своевременное информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Определять места размещения оснований и фундаментов под хозяйственно-бытовые печи в соответствии с правилами пожарной безопасности |
|  | Читать эскизы и схемы технической документации по изготовлению оснований и фундаментов под хозяйственно-бытовые печи |
|  | Читать планы помещений с привязками к имеющимся системам вентиляции, дымоотводов, дымовых труб и фундаментов |
|  | Оформлять планы помещений с привязками к имеющимся системам вентиляции, дымоотводов, дымовых труб и фундаментов |
|  | Проводить осмотр стен и фундаментов зданий (строений) для сбора сведений об их конструкциях и видах применяемых при строительстве материалов |
|  | Проводить осмотр полов и половых балок здания (строения) с целью выявления видимых дефектов |
|  | Готовить письменные предложения о проведении дополнительных усилений перекрытий и полов в местах планируемого размещения очагов |
|  | Готовить письменные предложения о проведении технических обследований и экспертиз грунтов, перекрытий, полов в местах планируемого размещения очагов |
|  | Готовить проекты технических заданий на изготовление оснований и фундаментов под хозяйственно-бытовые печи |
|  | Устраивать специальные основания (надземные фундаменты) для хозяйственно-бытовых печей, строящихся на вторых этажах зданий (строений) |
|  | Размечать противопожарные разделки (отступки) от конструкций из горючих материалов до очагов |
|  | Проводить приёмо-сдаточные работы |
| Необходимые знания | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Требования охраны труда и производственной санитарии при проведении строительных работ |
|  | Требования строительной климатологии |
|  | Основные виды материалов, применяемых при производстве трубо-печных работ |
|  | Виды и технологии устройства фундаментов для печей различных конструкций |
|  | Рабочие операции устройства фундаментов под хозяйственно-бытовые печи |
|  | Виды брака материалов и способы их выявления |
|  | Профессиональную терминологию в области трубо-печных работ |
|  | Правила использования вентиляционных, газовых и дымовых каналов |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Футеровка топливников хозяйственно-бытовых печей | Код | С/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на организацию работ по футеровке топливника хозяйственно-бытовых печей |
| --- | --- |
|  | Изучение технической документации изготовителей хозяйственно-бытовых печей в части предохранения топливников от тепловых разрушающих воздействий |
|  | Выбор технологии производства работ по внутренней огнеупорной футеровке топливников хозяйственно-бытовых печей |
|  | Обустройство рабочего места для проведения работ по футеровке топливников хозяйственно-бытовых печей |
|  | Подбор и определение исправности инструмента, средств индивидуальной защиты для проведения работ по футеровке топливников хозяйственно-бытовых печей |
|  | Организация выполнения подготовительных и сопутствующих мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Подбор огнеупорных материалов для выполнения футеровки топливников хозяйственно-бытовых печей (тугоплавкий, огнеупорный кирпич, листовые материалы) |
|  | Подбор жаростойких печных кладочных растворов для выполнения футеровки топливников хозяйственно-бытовых печей |
|  | Проведение защитной облицовки внутренней поверхности топливников вновь вводимых в работу хозяйственно-бытовых печей |
|  | Проведение частичной или полной реставрации топливников хозяйственно-бытовых печей путем проведения футеровки |
|  | Уборка рабочего места после окончания проведения строительных работ |
|  | Сдача работ по футеровке топливников хозяйственно-бытовых печей ответственному работнику более высокого уровня квалификации |
|  | Своевременное информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Обустраивать рабочее место для выполнения работ по футеровке топливников хозяйственно-бытовых печей |
|  | Подбирать инструменты, инвентарь и инвентарные приспособления для проведения работ по футеровке топливников хозяйственно-бытовых печей |
|  | Подбирать и определять исправность средств индивидуальной защиты для проведения трубо-печных работ |
|  | Выбирать технологию производства работ по внутренней огнеупорной футеровке топливников хозяйственно-бытовых печей |
|  | Организационно обеспечивать проведение подготовительных и сопутствующих мероприятий для производства работ по футеровке топливников хозяйственно-бытовых печей |
|  | Подбирать огнеупорные материалы для выполнения футеровки топливников хозяйственно-бытовых печей |
|  | Подбирать жаростойкие печные кладочные растворы для выполнения футеровки топливников хозяйственно-бытовых печей |
|  | Проводить защитную облицовку внутренней поверхности топливников вновь вводимых в работу хозяйственно-бытовых печей |
|  | Проводить частичную или полную реставрацию топливников хозяйственно-бытовых печей путем проведения футеровки |
| Необходимые знания | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Требования охраны труда и производственной санитарии при проведении работ по футеровке топливника хозяйственно-бытовой печи |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы инвентаря и инвентарных приспособлений для работ по футеровке топливника хозяйственно-бытовой печи |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы ручного и механизированного инструмента для работ по футеровке топливника хозяйственно-бытовой печи |
|  | Основные виды материалов, применяемых при производстве футеровки топливников хозяйственно-бытовых печей |
|  | Назначение и основы технологии проведения футеровки топливников хозяйственно-бытовых печей |
|  | Рабочие операции при производстве футеровки топливников хозяйственно-бытовых печей |
|  | Виды брака материалов и способы их выявления |
|  | Профессиональную терминологию в области трубо-печных работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление и ремонт дымовых труб из мелкоштучных кладочных материалов для хозяйственно-бытовых печей | Код | С/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на организацию работ по изготовлению дымовых труб из мелкоштучных кладочных материалов для хозяйственно-бытовых печей |
| --- | --- |
|  | Изучение технической документации изготовителей хозяйственно-бытовых печей и анализ информации о их назначении, мощности, внешнем виде и габаритах |
|  | Изучение плана помещения с привязками имеющихся систем вентиляции, дымоотводов, дымовых труб и фундамента здания (строения) |
|  | Внесение необходимых изменений в план помещения с привязками имеющихся систем вентиляции, дымоотводов, дымовых труб и фундамента здания (строения) |
|  | Обустройство рабочего места для проведения работ по изготовлению дымовых труб из мелкоштучных кладочных материалов для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Подбор и определение исправности инструмента, средств индивидуальной защиты для проведения работ по изготовлению дымовых труб из мелкоштучных кладочных материалов для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Организация выполнения подготовительных и сопутствующих мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Изготовление дымовых труб из мелкоштучных кладочных материалов для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Облицовка строительными мелкоштучными материалами металлических дымовых труб и сэндвичей заводского изготовления для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Облицовка строительными мелкоштучными материалами неметаллических насадных и коренных дымовых труб заводского изготовления для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Замена отдельных поврежденных строительных мелкоштучных деталей в дымовых трубах |
|  | Укрепление, ремонт конструкций дымовых труб |
|  | Заделка трещин раствором в кладке дымовых труб |
|  | Уборка рабочего места после окончания проведения строительных работ |
|  | Сдача работ по изготовлению дымовых труб из мелкоштучных кладочных материалов для хозяйственно-бытовых печей ответственному работнику более высокого уровня квалификации |
|  | Своевременное информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Обустраивать рабочее место для выполнения работ по изготовлению дымовых труб из мелкоштучных кладочных материалов для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Подбирать инструменты, инвентарь и инвентарные приспособления для проведения работ по изготовлению дымовых труб из мелкоштучных кладочных материалов для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Подбирать и определять исправность средств индивидуальной защиты для проведения работ по изготовлению дымовых труб из мелкоштучных кладочных материалов для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Выполнять подготовительные и сопутствующие мероприятия для производства трубо-печных работ |
|  | Читать планы помещений с привязками очагов к имеющимся системам вентиляции, дымоотводов, дымовых труб и фундаментов |
|  | Оформлять планы помещений с привязками очагов к имеющимся системам вентиляции, дымоотводов, дымовых труб и фундаментов |
|  | Проводить осмотр стен и фундаментов зданий (строений) для сбора сведений об их конструкциях и видах применяемых при строительстве материалов |
|  | Проводить облицовку строительными мелкоштучными материалами металлических дымовых труб и сэндвичей заводского изготовления для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Проводить облицовку строительными мелкоштучными материалами неметаллических насадных и коренных дымовых труб заводского изготовления для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Укреплять отдельные элементы дымовых труб из мелкоштучных кладочных материалов |
|  | Проводить приёмо-сдаточные печные работы |
| Необходимые знания | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Требования охраны труда и производственной санитарии при проведении строительных работ |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы инвентаря и инвентарных приспособлений для работ по изготовлению конструкций для движения воздуха и удаления дымовых газов для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы ручного и механизированного инструмента |
|  | Основные виды материалов, применяемых при производстве работ по изготовлению конструкций для движения воздуха и удаления дымовых газов для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Виды и технологии устройства конструкций для движения воздуха и удаления дымовых газов для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Рабочие операции устройства конструкций для движения воздуха и удаления дымовых газов для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Виды брака материалов и способы их выявления |
|  | Профессиональную терминологию в области трубо-печных работ |
|  | Правила использования вентиляционных, газовых и дымовых каналов для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Технология устройства неметаллических насадных и коренных дымовых труб заводского изготовления |
|  | Технология кладки блочных дымовых труб в съемной опалубке для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Технология устройства металлических дымовых труб и сэндвичей для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Технология устройства усилителей расхода дыма для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Технология устройства и встраивания дымосборников в блочную и кирпичную кладку для хозяйственно-бытовых печей |
|  | Технология изготовления сборных опорных балок и консолей для систем вентиляции, дымоотводов и дымовых труб |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Подвешивание дымоходов при ремонте, реконструкции дымоходов и хозяйственно-бытовых печей | Код | С/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на подвешивание дымоходов при ремонте, реконструкции дымоходов и хозяйственно-бытовых печей |
| --- | --- |
|  | Проведение осмотров дымоходов, подлежащих подвешиванию, с целью определения возможных дефектов |
|  | Проведение осмотра перекрытий и стен здания (строения) в месте прохода ствола дымохода |
|  | Подготовка предложений о проведении дополнительных усилений перекрытий или стен здания (строения) в местах прохода стволов дымоходов |
|  | Графическое оформление чертежей (эскизов, схем) дымоходов с указанием мест восстановления отдельных строительных мелкоштучных изделий, расположения опорных стоек и мест стыковки подвешиваемых дымоходов с дымоходами хозяйственно-бытовых печей |
|  | Организация выполнения подготовительных и сопутствующих мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Подбор и определение исправности инструмента, средств индивидуальной защиты для проведения работ по подвешиванию дымоходов |
|  | Изготовление схем организации рабочего места при подвешивании дымоходов |
|  | Обустройство рабочего места для выполнения работ по подвешиванию дымоходов с учетом мест размещения очагов |
|  | Фиксация верхних стволов дымоходов с помощью надежных конструкций и опорных стоек (балок, брусьев, швеллеров, уголков) |
|  | Проведение выборочного восстановительного ремонта отдельных строительных мелкоштучных изделий подвешиваемых дымоходов |
|  | Проведение стыковки (соединения) подвешенных дымоходов с дымоходами хозяйственно-бытовых печей |
|  | Уборка рабочего места после окончания проведения трубо-печных работ |
|  | Своевременное информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Осуществлять графическое оформление чертежей, эскизов и схем кладки печей и дымоходов |
|  | Проводить осмотры дымоходов, с целью определения дефектов строительных мелкоштучных изделий |
|  | Проводить осмотры перекрытий и стен здания (строения), с целью определения их износа |
|  | Готовить письменные предложения о необходимости проведения дополнительных усилений перекрытий или стен здания (строения) в местах прохода стволов дымоходов |
|  | Организовывать выполнение подготовительных и сопутствующих мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Подбирать инструмент для проведения работ по подвешиванию дымоходов |
|  | Подбирать и определять исправность средств индивидуальной защиты для проведения работ по подвешиванию дымоходов |
|  | Обустраивать рабочее место для выполнения работ по подвешиванию дымоходов |
|  | Фиксировать верхние части стволов дымохода с помощью конструкций и опорных стоек (балок, брусьев, швеллеров, уголков) |
|  | Проводить выборочный восстановительный ремонт отдельных строительных мелкоштучных изделий подвешиваемых дымоходов |
|  | Проводить стыковку (соединение) подвешенных дымоходов с дымоходами хозяйственно-бытовых печей |
|  | Проводить приёмо-сдаточные печные работы |
| Необходимые знания | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Требования охраны труда и производственной санитарии при проведении трубо-печных работ |
|  | Виды и технологии подвешивания кирпичных дымоходов при ремонте, реконструкции дымоходов и хозяйственно-бытовых печей |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы инвентаря и инвентарных приспособлений для ремонтных трубо-печных работ |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы ручного и механизированного инструмента для проведения трубо-печных работ |
|  | Рабочие операции подвешивания кирпичных дымоходов при ремонте, реконструкции дымоходов и хозяйственно-бытовых печей |
|  | Основные виды материалов, применяемых при производстве трубо-печных работ |
|  | Виды брака материалов и печных приборов, способы их выявления, предупреждения и устранения |
|  | Профессиональную терминологию в области трубо-печных работ |
|  | Правила использования вентиляционных, газовых и дымовых каналов |
|  | Правила пользования индивидуальными средствами защиты |
|  | Признаки отравления угарным газом |
|  | Правила по оказанию первой доврачебной помощи |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по изготовлению и ремонту капитальных хозяйственно-бытовых печей с использованием технической, проектной документации или ГОСТ | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Печник по изготовлению печей и очагов сложной конструкции |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3123 | Мастера (бригадиры) в строительстве |
|  | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
| ЕТКС | § 327 | Печник (4-й разряд) |
|  | § 328 | Печник (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 16600 | Печник |
| ОКСО | 2.08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подбор и согласование с заказчиками образцов капитальных хозяйственно-бытовых печей | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на подбор и согласование с заказчиком образцов капитальных хозяйственно-бытовых печей |
| --- | --- |
|  | Фиксация пожеланий заказчиков о назначении, мощности, внешнем виде, габаритах и месте размещения хозяйственно-бытовых печей для последующего оформления исходных технических документов (технических заданий) для проведения трубо-печных работ |
|  | Определение теплопотерь помещений, в которых планируется размещение капитальных хозяйственно-бытовых печей, предназначенных для отопления данных помещений |
|  | Сбор информации из открытых Интернет-ресурсов об имеющихся разработках технической и проектной документации по изготовлению капитальных хозяйственно-бытовых печей |
|  | Ознакомление заказчиков с изображениями и характеристиками подобранных образцов капитальных хозяйственно-бытовых печей, отвечающих требованиям унификации элементов, экономичности, пожарной безопасности |
|  | Ознакомление заказчиков с технической документацией разработчиков (стандартами, проектами, техническими условиями), определяющей требования к качеству выбранных образцов хозяйственно-бытовых печей |
|  | Осмотр помещений с целью определения возможных мест размещения выбранной заказчиком капитальной хозяйственно-бытовой печи |
|  | Определение мест возможного размещения выбранных заказчиком капитальных хозяйственно-бытовых печей, с учетом расположения дымовых каналов и планировочных решений зданий (строений) |
|  | Ознакомление заказчиков с сортаментом применяемых с выбранными капитальными хозяйственно-бытовыми печами иных вариантов и видов печных приборов |
|  | Изготовление рабочих чертежей с деталями устройства элементов противопожарной защиты |
|  | Подготовка планов помещений, в котором планируется устройство капитальных хозяйственно-бытовых печей , с привязкой очагов к имеющимся в помещении вентиляции, дымоотводам, дымовым трубам и фундаментам |
|  | Ознакомление заказчиков с обязательными работами, производимыми при установке выбранных капитальных хозяйственно-бытовых печей (изготовление оснований или фундаментов, дымоходов, полов и разделок из негорючих материалов, предтопочных листов) |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о поступлении от заказчика требований и работ, отличающихся от стандартных условий |
| Необходимые умения | Осуществлять поиск в открытых Интернет-ресурсах образцов капитальных хозяйственно-бытовых печей |
|  | Применять прикладные компьютерные программы в сфере трубо-печных работ |
|  | Определять места установки капитальных хозяйственно-бытовых печей с учетом их назначении, мощности и габаритов |
|  | Читать эскизы и чертежи, содержащиеся в технической документации разработчиков (стандартах, технических условиях, технических описаниях образцов) |
|  | Читать планировочные решения зданий (строений) |
|  | Осуществлять графическое оформление чертежей, эскизов и схем кладки капитальных хозяйственно-бытовых печей |
|  | Определять противопожарные разделки (отступки) от конструкций из горючих материалов до очагов |
|  | Устраивать дымоходы и осуществлять соединение их с имеющимися дымовыми каналами здания (строения) |
| Необходимые знания | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Виды и технологии устройства оснований, фундаментов, дымоходов, полов и разделок из негорючих материалов, предтопочных листов для хозяйственно-бытовых печей различных типов и конструкций |
|  | Профессиональную терминологию в области трубо-печных работ |
|  | Правила использования вентиляционных, газовых и дымовых каналов |
|  | Базовые офисные компьютерные программы |
|  | Прикладные программы, применимые в сфере трубо-печных работ |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы печных приборов |
|  | Технические требования, установленные для кирпича, камней, блоков, перегородочных плит |
|  | Классификация, размеры и условные обозначения кирпича, камней, блоков, перегородочных плит |
|  | Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве |
|  | Методы сбора и подачи информации |
|  | Основные характеристики хозяйственно-бытовых печей |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление капитальных хозяйственно-бытовых печей из мелкоштучных кладочных материалов с использованием готовой технической, проектной документации | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на изготовление из мелкоштучных кладочных материалов капитальных хозяйственно-бытовых печи с использованием готовой технической, проектной документации |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия рабочих планов реальным привязкам планируемых к строительству капитальных хозяйственно-бытовых печей к фундаментам зданий (строений), вентиляционным, газовым и дымовым каналам |
|  | Изготовление схем организации рабочего места при изготовлении из мелкоштучных кладочных материалов капитальных хозяйственно-бытовых печей |
|  | Обустройство рабочего места для проведения работ по изготовлению из мелкоштучных кладочных материалов капитальных хозяйственно-бытовых печей |
|  | Подбор и определение исправности инструмента, средств индивидуальной защиты для проведения работ по изготовлению из мелкоштучных кладочных материалов капитальных хозяйственно-бытовых печей |
|  | Организация выполнения подготовительных и сопутствующих мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Разметка и устройство противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов до очагов |
|  | Организационное обеспечение выполнения комплекса работ, связанных с изготовлением фундаментов для капитальных хозяйственно-бытовых печей |
|  | Изготовление капитальных хозяйственно-бытовых печей из мелкоштучных кладочных материалов с использованием готовой технической, проектной документации |
|  | Установка закладных деталей и печных приборов в капитальные хозяйственно-бытовые печи в соответствии с технической и проектной документацией |
|  | Устройство элементов противопожарной защиты (разделок из негорючих материалов, предтопочных листов) в соответствии с противопожарными нормами и правилами |
|  | Присоединение капитальных хозяйственно-бытовой печей к вентиляционным, газовым и дымовым каналам |
|  | Осуществление сушки хозяйственно-бытовых печей в соответствии с требованиями технической и проектной документации |
|  | Уборка рабочего места после окончания проведения трубо-печных работ |
|  | Осуществление приемки-сдачи трубо-печных работ путем проведения контрольных топок капитальных хозяйственно-бытовых печей в присутствии работника более высокого уровня квалификации и заказчика |
|  | Своевременное информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Проверка соответствия рабочих планов реальным привязкам планируемых к строительству капитальных хозяйственно-бытовых печей к фундаментам зданий (строений), вентиляционным, газовым и дымовым каналам |
|  | Готовить схемы организации рабочего места при изготовлении из мелкоштучных кладочных материалов капитальных хозяйственно-бытовых печей |
|  | Обустраивать рабочее место для выполнения трубо-печных работ |
|  | Подбирать инструменты, инвентарь и инвентарные приспособления для проведения работ по изготовлению из мелкоштучных кладочных материалов капитальных хозяйственно-бытовых печей |
|  | Подбирать и определять исправность средств индивидуальной защиты для проведения работ по кладке хозяйственно-бытовых печей |
|  | Выполнять подготовительные и сопутствующие мероприятия для производства трубо-печных работ |
|  | Размечать противопожарные разделки (отступки) от конструкций из горючих материалов до очагов |
|  | Монтировать элементы противопожарной защиты (разделки из негорючих материалов, предтопочные листы) в соответствии с противопожарными нормами и правилами |
|  | Проводить кладку капитальных хозяйственно-бытовых печей из мелкоштучных кладочных материалов с использованием готовой технической, проектной документации или ГОСТ, согласно порядовке, с соблюдением горизонтальности рядов, вертикальности углов, формы и размеров внутренних каналов |
|  | Производить установку закладных деталей и печных приборов в капитальные хозяйственно-бытовые печи |
|  | Присоединять капитальные хозяйственно-бытовые печи к вентиляционным, газовым и дымовым каналам |
|  | Осуществлять сушку вновь смонтированных капитальных хозяйственно-бытовых печей |
|  | Проводить приёмо-сдаточные работы вводимых в эксплуатацию капитальных хозяйственно-бытовых печей |
| Необходимые знания | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Требования охраны труда и производственной санитарии при проведении трубо-печных работ средней сложности |
|  | Методы подбора хозяйственно-бытовых печей средней сложности |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы инвентаря и инвентарных приспособлений для ремонтных трубо-печных работ средней сложности |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы ручного и механизированного инструмента для проведения трубо-печных работ средней сложности |
|  | Основные виды материалов, применяемых при производстве трубо-печных работ по изготовлению хозяйственно-бытовых печей средней сложности |
|  | Виды и технологии устройства оснований для хозяйственно-бытовых печей средней сложности различных конструкций |
|  | Рабочие операции кладки хозяйственно-бытовых печей средней сложности |
|  | Виды брака материалов и печных приборов, способы их выявления, предупреждения и устранения |
|  | Профессиональную терминологию в области трубо-печных работ |
|  | Правила использования вентиляционных, газовых и дымовых каналов |
|  | Правила пользования индивидуальными средствами защиты |
|  | Признаки отравления угарным газом |
|  | Правила по оказанию первой доврачебной помощи |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление хозяйственно-бытовых печей с использованием стандартизированных элементов конструкций и топок | Код | D/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на изготовление хозяйственно-бытовых печей с использованием стандартизированных элементов конструкций и топок |
| --- | --- |
|  | Изготовление схем организации рабочего места для устройства хозяйственно-бытовых печей с использованием стандартизированных элементов конструкций и топок |
|  | Обустройство рабочего места для устройства хозяйственно-бытовых печей |
|  | Подбор и определение исправности инструментов, средств индивидуальной защиты для устройства хозяйственно-бытовых печей с использованием стандартизированных элементов конструкций и топок |
|  | Организация выполнения подготовительных и сопутствующих мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Разметка и устройство противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов до очагов |
|  | Организационное обеспечение выполнения комплекса работ, связанных с изготовлением оснований и фундаментов под хозяйственно-бытовыми печами |
|  | Изготовление каминов из строительных мелкоштучных материалов, с встраиванием стандартизированных открытых каминов и каминных вставок (каминных футляров) с дверцами топочных камерах или без них, работающих на твердом топливе (ГОСТ 33008-2014) |
|  | Изготовление хозяйственно-бытовых печей из строительных мелкоштучных материалов, с встраиванием в кирпичную (каменную) кладку камина неполной заводской готовности с различными способами передачи тепла и с дополнительной функцией нагрева водяного теплоносителя (ГОСТ 52133-2003) |
|  | Изготовление хозяйственно-бытовых печей из мелкоштучных кладочных материалов со стандартизованными водоводными элементами конструкций (ГОСТ 3308-2014) |
|  | Изготовление хозяйственно-бытовых печей из мелкоштучных кладочных материалов с встраиванием стандартизованных комнатных обогревателей (отопительных аппаратов), работающих на твердом топливе (ГОСТ 33013-2014) |
|  | Изготовление хозяйственно-бытовых печей из мелкоштучных кладочных материалов с встраиванием стандартизированных бытовых аппаратов, работающих на твердом топливе (ГОСТ 9817-95) |
|  | Уборка рабочего места после окончания проведения ремонтных трубо-печных работ |
|  | Осуществление приемки-сдачи выполненных трубо-печных работ работнику более высокого уровня квалификации и заказчикам |
|  | Своевременное информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Оформлять планы помещений с привязками к имеющимся системам вентиляции, дымоотводов, дымовых труб и фундаментов |
|  | Проводить осмотр стен и фундаментов зданий (строений) для сбора сведений об их конструкциях и видах применяемых при строительстве материалов |
|  | Подбирать и определять исправность инструмента, средств индивидуальной защиты |
|  | Организовывать выполнение подготовительных и сопутствующих мероприятий для производства трубо-печных работ |
|  | Организационно обеспечивать выполнение комплекса работ, связанных с изготовлением оснований и фундаментов под хозяйственно-бытовые печи, камины, другие очаги |
|  | Читать эскизы и чертежи, содержащиеся в государственных стандартах |
|  | Читать планировочные решения здания (строения) |
|  | Изготавливать сложные хозяйственно-бытовые печи |
|  | Осуществлять сушку хозяйственно-бытовых печей |
|  | Проводить приёмо-сдаточные печные работы |
| Необходимые знания | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Требования охраны труда и производственной санитарии при проведении сложных трубо-печных работ |
|  | Методы подбора хозяйственно-бытовых |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы инвентаря и инвентарных приспособлений для сложных трубо-печных работ |
|  | Виды, назначение, обустройство и принцип работы ручного и механизированного инструмента для сложных трубо-печных работ |
|  | Основные виды материалов, применяемых при производстве трубо-печных работ |
|  | Виды и технологии устройства оснований для хозяйственно-бытовых печей, каминов, других очагов |
|  | Рабочие операции сложных кладок хозяйственно-бытовых печей, каминов, других очагов |
|  | Виды брака материалов и печных приборов, способы их выявления и устранения |
|  | Профессиональную терминологию в области трубо-печных работ |
|  | Соблюдать нормы делового этикета при согласовании условий сделки |
|  | Правила делового этикета |
|  | Правила ведения деловой переписки |
|  | Признаки отравления угарным газом |
|  | Правила по оказанию первой доврачебной помощи |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация производственной деятельности подразделений организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей | Код | Е | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер трубо-печных работ Заведующий трубо-печным производством Заведующий складом Руководитель службы по снабжению Заместитель директора строительной организации Заместитель генерального директора строительной организации Заместитель управляющего строительной организации Заместитель руководителя строительной организации Главный инженер строительной организации |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности или Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование - бакалавриат (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в области строительства при наличии среднего профессионального образования Не менее трех лет в области строительства при наличии непрофильного высшего образования Не менее одного года на руководящих должностях по профилю профессиональной деятельности в строительстве |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве |
|  | 4321 | Служащие, занятые учетом, приемом и выдачей товаров на складе |
| ЕКС | - | Заместитель директора по коммерческим вопросам |
|  | - | Главный инженер |
|  | - | Техник |
| ОКПДТР | 24681 | Начальник отдела (в строительстве) |
|  | 22141 | Заведующий складом |
| ОКСО | 2.08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 5.38.03.02 | Менеджмент |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение объектов строительства хозяйственно-бытовых печей материалами, инструментами, инвентарем, инвентарными приспособлениями и печными изделиями | Код | Е/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка и хранение строительных материалов, инструментов, инвентаря, инвентарных приспособлений, печных изделий |
| --- | --- |
|  | Планирование и контроль отпуска строительных материалов, инструментов, инвентаря, инвентарных приспособлений, печных изделий |
|  | Составление картотеки складского учета, внесение в нее соответствующих записей на основании оформленных и исполненных первичных документов |
|  | Ведение учета остатков хранящихся на складе строительных материалов, инструментов, инвентаря, инвентарных приспособлений, печных изделий, сопоставление количества, указанного в первичных документах с определенными локальными нормативными актами лимитами расходов |
|  | Выдача строительных материалов, инструментов, инвентаря, инвентарных приспособлений, печных изделий, отгрузка и внесение соответствующих записей в систему учета |
|  | Обеспечение персонала бесплатной специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами |
|  | Оформление и представление в бухгалтерию организации материальных отчетов, отражающих движение (приход, расход) строительных материалов, инструментов, инвентаря, инвентарных приспособлений, печных изделий |
|  | Контроль безопасного хранения и сохранности складируемых строительных материалов, инструментов, инвентаря, инвентарных приспособлений, печных изделий |
|  | Обеспечение соблюдения технических условий хранения строительных материалов, инструментов, инвентаря, инвентарных приспособлений, печных изделий |
|  | Определение потребности в дополнительных материалах и инструменте для производства трубо-печных работ, потребности в спецодежде и средствах защиты в соответствии с инструкциями по охране труда, определение их номенклатуры, объемов и сроков поставки |
|  | Подготовка предложений о закупках строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования |
| Необходимые умения | Размещать на складской территории материальные ресурсы с учетом рационального использования складских площадей, облегчения поиска складируемой продукции и доступа к ней для погрузки и вывоза с территории склада |
|  | Классифицировать первичные документы по поступающим на склад строительным материалам, инструментам, инвентарю, инвентарным приспособлениям, печным изделиям |
|  | Формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расходу) строительных материалов, инструментов, инвентаря, инвентарных приспособлений, печных изделий |
|  | Использовать автоматизированные средства планирования и управления материально-техническим обеспечением организации |
|  | Применять правила инвентаризации строительных материалов, инструментов, инвентаря, инвентарных приспособлений, печных изделий |
|  | Пользоваться системой видеонаблюдения |
|  | Работать с проектно-сметной документацией |
|  | Порядок действий при возникновении возгорания, заливов, чрезвычайных ситуаций |
|  | Методы обработки информации с использованием компьютерных средств |
| Необходимые знания | Основные положения нормативных правовых актов, регулирующих строительную деятельность, нормативные технические, методические документы по технологии и организации строительного производства |
|  | Номенклатура и основные характеристики строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования |
|  | Порядок приемки, хранения, учета, выдачи, списания строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования |
|  | Стандарты и технические условия на хранение строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования |
|  | Правила складского учета и составления материальных отчетов движения грузов, а также первичных документов |
|  | Правила проведения инвентаризации строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования |
|  | Основные виды программного обеспечения планирования и управления материально-техническим обеспечением организации |
|  | Состав, требования к оформлению и хранению отчетности о наличии и движении материально-технических ресурсов |
|  | Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением |
|  | Основы стропальных и такелажных работ |
|  | Профессиональную терминологию в области трубо-печных работ |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Оперативное руководство производственной деятельностью подразделений организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей | Код | Е/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Координация деятельности подразделений организации, осуществляющих изготовление хозяйственно-бытовых печей на основе государственных стандартов, стандартов организации, а также готовой технической, проектной документации |
| --- | --- |
|  | Определение оптимальных организационных, технологических и технических решений производственной деятельности подразделений организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей |
|  | Организационно-техническое и технологическое обеспечение подразделений организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей |
|  | Контроль обеспечения объектов строительства материалами, инструментами, инвентарем, инвентарными приспособлениями, печными изделиями |
|  | Планирование и контроль производственной деятельности подразделений организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей |
|  | Анализ и оценка нестандартных организационно-технологических решений производственных вопросов подразделениями организации и отдельными работниками по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей |
|  | Оперативное внесение изменений в формирование строительных бригад (подразделений) при выполнении ими работ различной сложности по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей |
|  | Распределение полномочий и обязанностей между руководителями производственных подразделений организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей |
|  | Анализ и оценка показателей производственной деятельности подразделений организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей |
|  | Выявление проблем и затруднений в производственной деятельности подразделений организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей |
|  | Подготовка и внесение предложений по повышению эффективности производственной деятельности подразделений организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей |
|  | Применение специализированного программного обеспечения для планирования и проведения технико-экономических расчетов трубо-печных работ |
|  | Осуществление производственной коммуникации в подразделениях организации, организация и проведение производственных совещаний |
| Необходимые умения | Определять оптимальные организационные, технологические и технические решения производственной деятельности подразделений организации при выполнении трубо-печных работ |
|  | Осуществлять организационно-техническое и технологическое обеспечение подразделений организации для выполнения трубо-печных работ |
|  | Планировать производственную деятельность подразделений организации по выполнению трубо-печных работ |
|  | Анализировать и оценивать нестандартные организационно-технологические решения производственных вопросов подразделениями организации и отдельными работниками при выполнении трубо-печных работ |
|  | Выявлять проблемы и затруднения в производственной деятельности подразделений организации при выполнении трубо-печных работ |
|  | Оперативно принимать решения по удовлетворению потребности подразделений организации в рабочей силе и материально-технических средствах для планового выполнения трубо-печных работ |
|  | Анализировать и оценивать показатели производственной деятельности подразделений организации по выполнению трубо-печных работ |
|  | Готовить и вносить руководству организации предложения по повышению эффективности производственной деятельности подразделений организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей |
|  | Применять специализированное программное обеспечение для планирования и проведения технико-экономических расчетов трубо-печных работ |
|  | Осуществлять производственную коммуникацию в подразделениях организации, организовывать и проводить производственные совещания |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов и руководящих документов, регламентирующих деятельность в сфере трубо-печных работ |
|  | Требования нормативных правовых актов и руководящих документов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность в области трубо-печного производства |
|  | Основные виды финансовых, имущественных и материально-технических ресурсов строительного производства, методы их учета в в сфере трубо-печных работ |
|  | Основные виды трудовых ресурсов, профессионально-квалификационная структура трубо-печного производства |
|  | Основные принципы организации финансово-хозяйственной деятельности организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Методы и приемы производственной коммуникации в области трубо-печного производства |
|  | Профессиональную терминологию в области трубо-печных работ |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка стандартов организации на изготовление хозяйственно-бытовых печей индивидуальных конструкций | Код | E/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка правил (порядка) разработки, утверждения, учета, изменения, отмены и применения стандартов организаций на изготовление хозяйственно-бытовых печей индивидуальных конструкций |
| --- | --- |
|  | Подготовка технических заданий для разработки стандартов организации на изготовление хозяйственно-бытовых печей индивидуальных конструкций |
|  | Осуществление мероприятий по регистрации стандартов организации в Федеральном информационном фонде стандартов |
|  | Осуществление мероприятий по согласованию проектов стандартов организации с заинтересованными лицами структурных подразделений организации и заказчиками хозяйственно-бытовых печей |
|  | Внесение изменений в действующие стандарты организации на изготовление хозяйственно-бытовых печей индивидуальных конструкций |
| Необходимые умения | Разрабатывать стандарты организации на продукцию, создаваемую и поставляемую на рынок, на работы, выполняемые на стороне, и оказываемые ею на стороне услуги в соответствии с заключенными договорами (контрактами) |
|  | Готовить технические задания для разработки стандартов организации |
|  | Осуществлять регистрацию стандартов организации в Федеральном информационном фонде стандартов |
|  | Оформлять изменения в действующие стандарты организации |
|  | Организовывать и проводить производственные совещания |
| Необходимые знания | Объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций |
|  | Требования к содержанию и оформлению технических заданий |
|  | Требования нормативных правовых актов и руководящих документов, регламентирующих стандартизацию в Российской Федерации |
|  | Требования нормативных правовых актов и руководящих документов, регламентирующих заключение договоров подряда на выполнение работ в сфере трубо-печных работ |
|  | Требования к оформлению, порядок согласования и утверждения технических заданий и стандартов организации |
|  | Методы и средства оценки коммерческих рисков в сфере трубо-печных работ |
|  | Методы руководства работниками и трудовыми коллективами в организации |
|  | Основные виды специализированного программного обеспечения для планирования финансово-хозяйственной деятельности и проведения финансово-экономических расчетов в строительстве |
|  | Методы и приемы производственной коммуникации в организации |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Внесение изменений в проектную документацию на изготовление хозяйственно-бытовых печей | Код | E/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Рассмотрение пожеланий заказчиков о назначении, мощности, внешнем виде, габаритах и месте размещения хозяйственно-бытовых печей |
| --- | --- |
|  | Оформление на основании пожеланий заказчиков исходных технических документов (технических заданий) для проведения трубо-печных работ, устанавливающих требования к создаваемым хозяйственно-бытовым печам, объемам и срокам проведения работ |
|  | Проверка и анализ проектной документации на соответствие требованиям, изложенным в технических заданиях на изготовление хозяйственно-бытовых печей |
|  | Внесение в проектную документацию хозяйственно-бытовых печей, получивших положительное заключение экспертизы, изменений, по замене отдельных элементов несущих элементов на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы |
|  | Внесение в проектную документацию хозяйственно-бытовых печей, получивших положительное заключение правок, не влекущих за собой изменений первоначально установленных показателей функционирования данных печей |
|  | Внесение в проектную документацию хозяйственно-бытовых печей, получивших положительное заключение экспертизы, изменений, не приводящих к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований и требований в области охраны окружающей среды |
|  | Выдача технической документации исполнителям с разъяснением внесенных в нее изменений |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию, содержащую информацию о назначении, мощности, внешнем виде, габаритах и месте размещения хозяйственно-бытовых печей |
|  | Оформлять исходные технические документы (технические задания) для проведения трубо-печных работ |
|  | Определять соответствие проектной документации требованиям, изложенным в технических заданиях на изготовление хозяйственно-бытовых печей |
|  | Вносить в проектную документацию хозяйственно-бытовых печей, получивших положительное заключение экспертизы, необходимые изменения |
|  | Выдача технической документации исполнителям с разъяснением внесенных в нее изменений |
|  | Организовывать и проводить производственные совещания с исполнителями по вопросам применения проектной документации на изготовление хозяйственно-бытовых печей |
| Необходимые знания | Требования технических регламентов |
|  | Санитарно-эпидемиологические требования |
|  | Требования в области охраны окружающей среды |
|  | Систему проектной документации для строительства |
|  | Основные требования к проектной и рабочей документации |
|  | Правила внесения изменений в проектную и рабочую документацию |
|  | Оформлять изменения в проектную и рабочую документацию |
|  | Основания для проведения экспертиз измененной проектной и рабочей документации |
|  | Готовить технические задания для проведения трубо-печных работ |
|  | Организовывать и проводить производственные совещания |
|  | Требования нормативных правовых актов и руководящих документов, регламентирующих стандартизацию в Российской Федерации |
|  | Требования к оформлению, порядок согласования и утверждения технических заданий |
|  | Основные виды специализированного программного обеспечения для планирования финансово-хозяйственной деятельности и проведения финансово-экономических расчетов в строительстве |
|  | Методы и приемы производственной коммуникации в организации |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление деятельностью организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей | Код | F | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Директор строительной организации Генеральный директор строительной организации Управляющий строительной организации Руководитель строительной организации |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет на руководящих должностях по профилю профессиональной деятельности в строительстве |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1120 | Руководители учреждений, организаций и предприятий |
| ЕКС | - | Директор (генеральный директор, управляющий) строительной организации |
| ОКПДТР | 21495 | Директор (начальник, управляющий) предприятия |
|  | 20560 | Генеральный директор предприятия |
| ОКСО | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 5.38.04.01 | Экономика |
|  | 5.38.04.02 | Менеджмент |

3.6.3. Трудовая функция

| Наименование | Стратегическое управление деятельностью организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей | Код | F/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Перспективное планирование работ по изготовлению и ремонту печей, каминов и других хозяйственно-бытовых очагов |
| --- | --- |
|  | Определение оптимальных организационно-технологических решений производственной деятельности по изготовлению и ремонту печей, каминов и других хозяйственно-бытовых очагов |
|  | Подбор производителей печного оборудования |
|  | Подбор проектных организаций по изготовлению проектно-сметной документации на изготовление индивидуальных хозяйственно-бытовых печей, каминов, дымоходов и печного оборудования |
|  | Определение на конкурсной основе подрядных организаций по изготовлению фундаментов для печей, каминов и других хозяйственно-бытовых очагов |
|  | Определение подрядных организаций на проведение работ по дополнительному усилению перекрытий и полов в местах размещения фундаментов для очагов |
|  | Определение подрядных организаций на проведение работ по изготовлению специальных оснований (надземных фундаментов) для верхних ярусов двухярусных отопительных хозяйственно-бытовых печей |
|  | Определение подрядных организаций на проведение работ по изготовлению стропильных систем крыш вокруг дымоходов |
|  | Определение подрядных организаций на проведение работ по защите возведенных частей дымовых труб от прямого попадания молний с изготовлением конструкций молниезащиты |
|  | Организационное обеспечение подготовки правил (порядка) разработки, утверждения, учета, изменения, отмены и применения стандартов организаций на изготовление хозяйственно-бытовых печей индивидуальных конструкций |
|  | Организационное обеспечение подготовки технических заданий для разработки стандартов организации на изготовление хозяйственно-бытовых печей индивидуальных конструкций |
|  | Принятие решения о регистрации отдельных стандартов организации в Федеральном информационном фонде стандартов |
|  | Определение стратегических целей организации по созданию на базе своей организации структурных подразделений по выполнению сложных сопутствующих работ, связанных с изготовлением фундаментов, дымовых труб, вентиляционных, газовых и дымовых каналов |
| Необходимые умения | Осуществлять перспективное планирование работ организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Определять виды, сложность, трудоемкость и ресурсоемкость производственных процессов в сфере трубо-печных работ |
|  | Формировать функциональную и организационную структуру производственной деятельности организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Распределять полномочия и обязанности между руководителями производственных подразделений организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Разрабатывать перспективные планы производственной деятельности организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Анализировать и оценивать показатели производственной деятельности организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Выявлять проблемы и затруднения в производственной деятельности организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Организовывать и проводить производственные совещания |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов, регламентирующих техническое регулирование в сфере трубо-печных работ |
|  | Требования нормативных правовых актов и руководящих документов, регламентирующих предпринимательскую деятельность строительной организации |
|  | Требования нормативных правовых актов и руководящих документов, регламентирующих трудовые отношения и профессионально-квалификационную структуру в строительной организации |
|  | Методы проведения маркетинговых исследований в строительстве |
|  | Методы оценки предпринимательских и технологических рисков в строительстве |
|  | Факторы, определяющие повышение конкурентоспособности строительной организации |
|  | Основные показатели и критерии оценки эффективности деятельности строительной организации |
|  | Методы и способы мотивации работников и трудовых коллективов в строительной организации |
|  | Методы и средства взаимодействия с профессиональной общественностью и органами государственной власти по вопросам, относящимся к деятельности строительной организации |
|  | Основные виды специализированного программного обеспечения для управления деятельностью строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Оперативное управление производственной деятельностью организации по изготовлению и ремонту хозяйственно-бытовых печей | Код | F/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация деятельности организации по изготовлению хозяйственно-бытовых печей на основе государственных стандартов, стандартов организации, а также готовой технической, проектной документации |
| --- | --- |
|  | Организационное обеспечение внесения изменений в действующие стандарты организации на изготовление хозяйственно-бытовых печей индивидуальных конструкций |
|  | Текущее планирование работ по изготовлению и ремонту печей, каминов и других хозяйственно-бытовых очагов |
|  | Определение оптимальных организационно-технологических решений производственной деятельности по изготовлению и ремонту печей, каминов и других хозяйственно-бытовых очагов |
|  | Организационное правовое обеспечение договорной работы организации по изготовлению и ремонту печей, каминов и других хозяйственно-бытовых очагов |
|  | Заключение договоров с предприятиями на изготовление печного оборудования |
|  | Заключение договоров с проектными организациями, осуществляющими изготовление проектно-сметной документации на изготовление хозяйственно-бытовых печей, каминов, дымоходов и печного оборудования |
|  | Заключение договоров с проектными организациями на изготовление проектно-сметной документации на изготовление индивидуальных хозяйственно-бытовых печей, каминов, дымоходов и печного оборудования |
|  | Проведение конкурсных процедур по определению подрядных организаций по изготовлению фундаментов для печей, каминов и других хозяйственно-бытовых очагов |
|  | Заключение договоров с подрядными организациями по изготовлению фундаментов для печей, каминов и других хозяйственно-бытовых очагов |
|  | Заключение договоров с подрядными организациями по дополнительному усилению перекрытий и полов в местах размещения фундаментов для очагов |
|  | Заключение договоров с подрядными организациями по изготовлению специальных оснований (надземных фундаментов) для верхних ярусов двухярусных отопительных хозяйственно-бытовых печей |
|  | Заключение договоров с подрядными организациями по изготовлению стропильных систем крыш вокруг дымоходов |
|  | Заключение договоров с подрядными организациями по защите возведенных частей дымовых труб от прямого попадания молний с изготовлением конструкций молниезащиты |
|  | Координация деятельности производственных подразделений организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Контроль ведения сводной организационно-технологической, исполнительной и учетной документации по производственной деятельности организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Планирование и контроль приемо-сдаточных работ заказчику печей, каминов и других хозяйственно-бытовых очагов |
| Необходимые умения | Применять методы системного анализа деятельности строительной организации |
|  | Применять методы сводного сетевого планирования деятельности строительной организации |
|  | Анализировать и оценивать эффективность использования ресурсов производственной деятельности строительной организации |
|  | Применять методы и средства административного управления строительной организацией |
|  | Осуществлять производственную коммуникацию в переговорах с заказчиками и подрядными организациями |
|  | Осуществлять обеспечение договорной работы организации Применять специализированное программное обеспечение для управления деятельностью строительной организации Организовывать и проводить производственные совещания |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов и руководящих документов, регламентирующих градостроительную деятельность, нормативных технических документов в области в трубо-печных работ |
|  | Требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы трудовых отношений, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Основные строительные системы и технологии устройства и ремонта печей, каминов и других хозяйственно-бытовых очагов |
|  | Основные виды материально-технических ресурсов трубо-печного производства, методы их применения |
|  | Методы и средства оперативного планирования в сфере трубо-печных работ |
|  | Средства, методы и способы руководства работниками и трудовыми подразделениями организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Требования к составу и оформлению документации, представляемой подразделениями в головную организацию |
|  | Меры поощрения и виды дисциплинарных взысканий, налагаемых на работников организации |
|  | Методы и приемы производственной коммуникации в сфере трубо-печных работ |
|  | Профессиональную терминологию в области трубо-печных работ |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация финансово-хозяйственной деятельности организации по ремонту хозяйственно-бытовых печей | Код | F/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение оптимальной финансово-хозяйственной стратегии организации в сфере трубо-печных работ |
| --- | --- |
|  | Организационное обеспечение перспективного финансово-экономическое планирование деятельности организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Организационное обеспечение разработки локальных распорядительных документов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Оперативное финансово-хозяйственное планирование и контроль выполнения прогнозных балансов и бюджетов денежных средств, материальных балансов организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Координация деятельности подразделений организации, осуществляющих ведение учетной и отчетной финансово-хозяйственной документации |
|  | Контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Контроль выполнения обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами |
| Необходимые умения | Анализировать и оценивать финансово-хозяйственное состояние организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Анализировать и оценивать перспективные и текущие финансовые планы, планы ресурсного обеспечения деятельности организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Разрабатывать перспективные планы финансово-хозяйственной деятельности организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Анализировать и оценивать показатели выполнения текущих планов финансово-хозяйственной деятельности организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Анализировать и оценивать состояние ведения отчетной и статистической документации организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Формировать предложения о привлечении кредитных ресурсов, оперировании временно свободными денежными средствами, перераспределении финансовых ресурсов и активов в пределах плановых лимитов организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Анализировать и оценивать финансовую часть документации строительной организации для участия в торгах по размещению заказов на выполнение трубо-печных работ |
|  | Организовывать и проводить производственные совещания |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов и руководящих документов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность в области трубо-печных работ |
|  | Требования нормативных правовых актов и руководящих документов, регламентирующих ведение учетной, отчетной статистической финансово-хозяйственной документации в сфере трубо-печных работ |
|  | Требования нормативных правовых актов и руководящих документов, регламентирующих ценообразование в строительстве |
|  | Требования нормативных правовых актов и руководящих документов, регламентирующих участие в торгах по закупке услуг и работ в строительстве |
|  | Требования нормативных правовых актов и руководящих документов, регламентирующих заключение договоров подряда на выполнение работ в сфере трубо-печных работ |
|  | Методы и средства оперативного планирования финансово-хозяйственной деятельности в организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Требования к оформлению, порядок согласования и утверждения документов планирования, учета и отчетности о финансово-хозяйственной деятельности в организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Методы и средства оценки коммерческих рисков в сфере трубо-печных работ |
|  | Состав показателей финансово-хозяйственной деятельности в строительстве |
|  | Методы руководства работниками и трудовыми коллективами в организации в сфере трубо-печных работ |
|  | Меры поощрения и виды дисциплинарных взысканий, налагаемых на работников организации |
|  | Основные виды специализированного программного обеспечения для планирования финансово-хозяйственной деятельности и проведения финансово-экономических расчетов в строительстве |
|  | Методы и приемы производственной коммуникации в организации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик:

Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве

(наименование организации) Председатель Козлов Александр Михайлович

(должность и Ф.И.О руководителя)

4.2. Наименования организаций-разработчиков:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

________________

<1> Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной регистрации).

<2> Общероссийский классификатор занятий.

<3> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<4> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<5> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016–94.

<6> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

<7>

<8>

<9>

<10>